矩阵切换指令格式:

| 串口参数：波特率：9600； 数据位：8； 停止位：1； 奇偶校验：无； 流控制：无 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *（设备编号） | 输出端口 | <(小于符号) | 输入端口 | 结束符 |

参数说明

| 设备编号(帧头) | 字符为大写 ’A’~‘Z’ 之间,字符 ’*’ 表示广播，指所有设备编号 |
| --- | --- |
| 输出/输入端口 | 字符’1’或’01’表示指定第1个端口， ’12’表示指定第12个端口 |
| <(小于符号) | 小于符号表示切换指令 |
| 结束符 | 字符 ’!’ 表示结束符,它代表了此条指令的结束 |

备注：以上均为 ASCII码

使用示例

切换矩阵的第3路输入到第1路输出

“*1<3!”  不含引号

对应HEX编码为：

“ 0x2A 0x31 0x3C 0x33 0x21 ”

矩阵编程实例：

- 矩阵输入2切换到输出3出ASCII码如下:

- *3<2!

- 矩阵输入2切换到输出1.2.3.4的ASCII码如下:(字母大写，O是字母,表示OUT）

- *I2O1,2,3,4!

- 矩阵输入2切换到输出所有的接口ASCII码如下: (字母大写，O是字母,表示OUT）

- *I2OAL!

- 矩阵输入1切换到输出1；输入3切换到输出3；输入4切换到输出4和2的ASCII

- 代码如下: (字母大写，O是字母,表示OUT）

- *I1O1I3O3I4O4,2!

非变量编程

备注：所有编写在英文状态下，“I”是INPUT的意思，“O”是OUTPUT的意思

| 输入 | *（设备编号） | I | 输入端口号 | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | *（设备编号） | O | 输出端口号 | ! |

使用示例

第三路输入：“*I3!”	不含引号

第四路输出：“*O4!”	不含引号

以上均为 ASCII码

以上指令格式串口及socket通用。当使用网络与矩阵连接时，矩阵网络模块配置为tcp server模式,控制矩阵的电脑工作为tcp client，端口号保持一至即可。